НАРЕДБА ЗА ИЗГРАЖДАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС

Приета с решение на Общински съвет - Бургас, по т. 2,

Протокол № 45/31.07.2018 г.

Глава І

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) Тази наредба урежда обществените отношения, свързани с изграждане, опазване, в това число поддържане на зелената система на Община Бургас, независимо от вида собственост.

(2) Зелената система е предназначена да подобрява жизнената среда и облика на населените места на Община Бургас.

(3) Общински съвет- Бургас, чрез бюджета на Община Бургас обезпечава необходимите средства за изграждане, поддържане и опазването на озеленените площи – публична собственост

(4) Цялостната дейност по изграждане и опазване на зелената система на община Бургас се организира и контролира съобразно разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове уреждащи свързаните с това обществени отношения.

ГЛАВА ІІ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА. СПЕЦИАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНОСТТА ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И ПРИ ПОСТАВЯНЕ НА ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Раздел І

ПЛАНИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 2. Зелената система и озеленените площи на Община Бургас се устройват в съответствие с изискванията на ЗУТ и издадените подзаконови нормативни актове по неговото прилагане.

Чл. 3. Заданията за изработване на Подробен устройствен план (ПУП), за озеленени площи, публична собственост по чл. 61, ал. 2 и 3 от ЗУТ, преди одобряване от Общински съвет – Бургас, се разглеждат и приемат от Общински експертен съвет по устройство на територията (ОЕСУТ) на Община Бургас.

Раздел ІІ

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СТРОИТЕЛСТВО И РАЗПОЛАГАНЕ НА ВРЕМЕННИ И ПРЕМЕСТВАЕМИ ОБЕКТИ

Чл. 4. В озеленените площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение – паркове, градини и улично озеленяване не се допуска изграждане на огради, освен ако това не е предвидено с правилата и нормите за прилагане на действащ ПУП на територията или с техническия инвестиционен проект за изграждане и стопанисване на конкретната зона.

Чл. 5. (1) В незастроените имоти, предвидени по Общ устройствен план (ОУП) или ПУП за озеленени площи които не са реализирани, могат да се изграждат само временни обекти по чл.55 от ЗУТ, и други открити обекти, съвместими с парковите функции по представено ситуационно решение с конкретизирани размери и функции, прието с положително становище от ОЕСУТ.

(2) За изграждането на тези обекти не се разрешава премахването на едроразмерна дълготрайна растителност.

Чл. 6. Не се разрешава премахване на дълготрайна декоративна растителност за поставяне на временни и преместваеми обекти в имоти, неотредени за озеленяване.

Раздел III

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРОЕКТИРАНЕ НА ПУП и ТЕХНИЧЕСКИ ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ (ТИП)

Чл. 7. (1) Изготвените справки за картотекираната растителност и геодезически заснемания към проектите на подробни устройствени планове, се заверяват от органите по озеленяване при Община Бургас.

(2) Заверяването се извършва на база предоставена подробна геодезическа снимка на терена със заснета конкретна дълготрайна декоративна растителност, представена санитарна експертиза в обем и съдържание съгласно Приложение №1, след становище за спазване процента на озеленяване съгласно предвиждането на действащия план за застрояване.

Чл.8. При етапно застрояване на урегулираните поземлени имоти се изготвя идеен инвестиционен проект по част „Паркоустройство и благоустройство” за целия Урегулиран поземлен имот (УПИ). За етапа, за който се издава разрешение за строеж, се изготвя технически или работен инвестиционен проект в съответствие с идейния по част „Паркоустройство и благоустройство“.

Чл.9.(1) Проектите по част „Паркоустройство и благоустройство” се съгласуват при спазване на нормативни изисквания.

(2) Показател за процент на озеленяване на УПИ (П озел.) е отношението на площта под естествена растителна покривка спрямо площта на имота, изразено в процент. Определена част от площта под естествена растителна покривка съобразно показателите за съответната устройствена зона трябва да бъде осигурена с инвестиционния проект за озеленяване с дървесна растителност, в т.ч. и в случаите, когато цялата растителна покривка или част от нея е разположена върху подземно или полуподземно застрояване.

(3) Органите по озеленяване при Община Бургас могат да дават препоръки за извършване на компенсаторно залесяване в или извън рамките на имота при невъзможност за покриване на процента на озеленяване.

(4) В урегулиран поземлен имот, до 40% от площта на настилките на тревна фуга се считат за озеленена площ.

(5) В УПИ в жилищни устройствени зони за средно и високо застрояване и в смесени централни територии озеленените площи върху тераси, покривни градини и над подземни сгради и съоръжения се включват в общата озеленена площ на имота:

1. С коефициент 1,0 при осигурен почвен пласт повече от 0,6 м.

2. С коефициент 0,8 при осигурен почвен слой от 0,3 до 0,6 м.

3. С коефициент 0,4 при осигурен хумустен хоризонт минимум 0,1 м от специални почвени материали, гарантиращи развитие на растителен слой (сертифицирани материали).

(6) В УПИ в жилищни устройствени зони за средно и високо застрояване и в смесени централни територии кашпите се считат за озеленена площ:

1.С коефициент 0,8 за кашпи с размери над 1,0 кв. м площ и дълбочина над 0,5 м.

2.С коефициент 0,5 за кашпи с размери от 0,5 до 1,0 кв. м и дълбочина от 0,2 до 0,5м

(7) Не се считат за озеленена площ кашпи с размери по-малки от указаните в ал.6 т.1 и т.2

(8) Специфичното озеленяване (в това число по перголи, фасади и специални конструкции) участва при изчисляване на нормативно необходимите озеленени площи в УПИ с коефициент 0,8 от площта си. Със специфично озеленяване не могат да се осигуряват повече от 50 % от изискуемите озеленени площи за УПИ.

(9). В ъгловите УПИ по чл.27 ал.3 от ЗУТ, да се предвижда задължително озеленяване мин 10% на терен, покривни тераси и специфично озеленяване по ал.4. Възложителите на обекти в тези УПИ се задължават да реализират озеленяване в размер минимум 20% от площта на УПИ в терени общинска собственост по указания, дадени с писмено становище от органите по озеленяване, представляващо неразделна част от документацията на обекта.

(10). Задължението за озеленяване се вписва, като задължително условие в разрешението за строеж на обекта.

Чл.10. (1). При съгласуване на част „Паркоустройство и благоустройство” към инвестиционен проект, предвиждащ премахване на растителност и/или при доказана необходимост, органите по озеленяване издават предписание, за реализиране на компенсаторно залесяване, което съдържа изисквания за размера, видовия състав, мястото за внасяне, начина на укрепване на указаната растителност. Гаранционният срок за извършеното озеленяване и компенсаторно залесяване е най-малко два вегетативни периода, като поддържането му е за сметка на Възложителя на обекта или собственика на имота.

(2). Всички проекти по част „Паркоустройство и благоустройство“ се изготвят от ландшафтни архитекти със съответната проектантска правоспособност.

Раздел IV

СТРОИТЕЛСТВО И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Чл.11. Компенсаторното залесяване се извършва от Възложителя, за негова сметка извън неговия поземлен имот, в периода от издаване на разрешението за строеж до въвеждането на строителството в експлоатация и/или в първия възможен посадъчен сезон след откриване на строителна площадка за строежа по реда на чл. 157 от ЗУТ.

Чл.12. При приключване на паркоустройствените работи по реализацията на обекта, реализиране на озеленяването и/или компенсаторното залесяване органите по озеленяване при Община Бургас съставят констативен протокол за приемане, в присъствието на Възложителя.

Чл.13. (1) Не се въвеждат в експлоатация строежи, за които не е изпълнена част “Паркоустрояване и благоустрояване” към инвестиционния проект и не е издаден протокол за реализирано озеленяване по проекта и/ или задължение за озеленяване или компенсаторно залесяване.

(2) Когато строежът е разрешен и се изпълнява и въвежда в експлоатация на етапи, изискването по ал.1 важи след завършване на съответния етап.

Глава III

ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Чл. 14. Поддържането на озеленените площи е специфична и творческа дейност, която се организира и контролира от органите по озеленяване при Община Бургас

Чл.15. (1) Поддържането на озеленените площи публична собственост, в зависимост от интензитета се разпределя в следните категории:

1. І категория– ограничени по размер озеленени площи от национално или общоградско значение, най-често използваните и посещаеми озеленени площи за широко обществено ползване, паркове, градини, скверове, улично озеленяване.

2. ІІ категория - озеленени площи за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности, големи паркове и градини с реализирани нови благоустроявания в рамките на гр. Бургас.

3. ІІІ категория– озеленени площи, предназначени за широко обществено ползване в жилищните комплекси, квартали и населени места на Община Бургас;

4. ІV категория – озеленените площи както за широко така и за ограничено обществено ползване - извънселищни паркове, лесопаркове, междублокови пространства, защитни насаждения, залесителни пояси, спортни комплекси, гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми и други.

(2) Поддържането на озеленените площи се извършва въз основа на вида и категорията на зелената площ повторяемостта и обема на работите на съответните структурни елементи, съгласно Приложение №2.

Чл.16. Контролът върху качеството на извършваната работа (дейности и манипулации по технологичните процеси) по поддържането на общинските озеленени площи – се извършва от органите по озеленяване при Община Бургас, като за целта се изготвят протоколи или актове за установяване действително извършените озеленителни работи, уточняващи мястото, количеството, вида и единичните цени, както и кратността на манипулациите, отговарящи на позициите в протокола или акта Приложение №3.

Глава IV

ОПАЗВАНЕ НА ЗЕЛЕНАТА СИСТЕМА

Раздел І

ОПАЗВАНЕ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ

Чл. 17. (1) Всички лица са длъжни да опазват озеленените площи, независимо от тяхната собственост.

(2) Опазването на озеленените площи включва:

1. полагане на постоянни грижи за поддържането в добро състояние на озеленените площи;

2. недопускане на действия или бездействия, които водят до увреждане или унищожаване на озеленените площи, и изградените в тях настилки, водни площи и паркови съоръжения.

Чл. 18.(1) Обществените озеленени площи се използват съобразно основното им предназначение.

(2) В обществените озеленени площи се забранява:

1. строителство на допълнителни обекти за обществено обслужване, спорт и атракции, освен предвидените в паркоустройствените планове;

2. нанасянето на повреди върху дърветата и храстите, причинени от чупене и рязане на клони, забиването на метални и други предмети;

3. поставянето по дърветата на рекламно - информационни елементи или други съоръжения,

4. късането и изкореняването на цветя и повреждането на цветните фигури, чупенето на клони.

5. газенето по тревата, с изключение на определените за тази цел места;

6. преминаването и паркирането на моторни превозни средства (МПС) в озеленени площи, с изключение на тези със специален режим;

7. нанасянето на повреди върху парковата мебел, съоръженията и настилките;

8. замърсяване на озеленените площи, дървета и храсти, алеи, детски площадки и други съоръжения с животински екскременти и други отпадъци;

9. насипване на осолен сняг, пясък и химикали в озеленените площи и на не по-малко от 1 м. от стволовете на дървета и храсти, както и върху цветя и тревни площи, в следствие на зимното почистване и при миене и метене на тротоарите на уличните платна.

10. нараняване на кората на дърветата, храсти, екзотични видове, и паленето на огън;

11. ползването на озеленените площи, около търговските обекти за съхраняване на стоки и амбалаж;

12. разполагането на преместваеми обекти на територията на зелената система на Община Бургас, с изключение на предвидените в план-схема, одобрена по реда, предвиден за одобряване на подробния устройствен план за парка или градината.

Чл.19. (1) Собствениците и ползвателите на съоръжения и преместваеми обекти и временни строежи, разположени в близост до озеленените площи са длъжни да чистят прилежащата си територия в радиус от 10 м., както и да провеждат мероприятия за опазване и възстановяване на увредената растителност и паркова мебел по указания на общинските специалисти.

(2) Условието по ал.1 се изписва като задължително изискване при издаване на разрешение за поставяне или разрешение за строеж.

Чл. 20. (1) При разрешаване на строителство, свързано с разкопаване на озеленени площи в съответното разрешение задължително се предписват с протокол за възстановителни мероприятия,

(2) След извършване на неотложни аварийни мероприятия на инженерната инфраструктура в озеленените площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ, се дават задължителни предписания за възстановителни мероприятия и се определя срок за изпълнението им, “контролира се изпълнението и при нарушения се налагат санкции.

Раздел ІІ

ОПАЗВАНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНАТА ДЕКОРАТИВНА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ

Чл. 21. (1) Собствениците са длъжни да опазват и поддържат в добро състояние намиращата се в имотите им растителност.

(2) Собствениците са длъжни да осигуряват достъп до имотите си на органите по озеленяване при Община Бургас за извършване на огледи, картотекиране и контрол, както и да изпълняват дадените предписания.

Чл.22. (1) Всички собственици са длъжни да следят за опасни дървета в имотите си и да ги премахват своевременно и за своя сметка след писмено искане, подадено в общинска администрация.

(2) В искането се посочва дата и час за съставяне на протокол за състоянието на дървото, която не може да бъде по-ранна от 14 дни от датата на уведомлението и се прилагат доказателства за съгласие на съсобствениците в имота.

(3) При наличие на всички изискуеми документи и съгласие от всички собственици в имота, неявяването на органите по озеленяване не препятства отсичането на растителността.

Раздел ІІІ

ПРЕМАХВАНЕ, ПРЕМЕСТВАНЕ ИЛИ ОКАСТРЯНЕ НА ДЪЛГОТРАЙНА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ И ОЗЕЛЕНЕНИ ПЛОЩИ

Чл. 23. (1) На територията на Община Бургас се забранява отсичането или изкореняването на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им.

(2) По изключение дълготрайната декоративна (широколистна, иглолистна) дървесна и храстова растителност се премахва след съставяне на протокол и без заплащане на обезщетение в следните хипотези:

1. при застрашаване живота и здравето на гражданите, безопасността на движението, сградите, съоръженията и техническата инфраструктура.

2. при реконструкция на съществуващата растителност и озеленени площи, при провеждане на санитарни сечи по утвърдени проекти;

3. при строителството на сгради, съоръжения, пътища и обекти на техническата инфраструктура при доказана невъзможност за запазването им, след одобряване на инвестиционния проект;

4. при премахване на последици от природни бедствия, производствени аварии, в т.ч. аварийни ремонти на подземни комуникации и съоръжения на техническата инфраструктура.

5. при реализация на общински обекти и при необходимост от аварийни и ремонтни дейности на техническата инфраструктура (водопровод, газопровод, топлопровод, ел. кабели, кабели за БТК и други), дълготрайната декоративна растителност пречеща на извършването на ремонта се премахва.

6. при премахване на плодни дървета с изключение на декоративните форми

(3) Кастрене на дълготрайни дървета и храсти, независимо от собствеността им се допуска при доказана необходимост, след санитарна експертиза.

(4) Разрешението за отсичане, издадено в случаите на реализиране на ново сторителство губи правно действие с изтичане срока на издаденото разрешение за строеж.

(5) Отрязването, кастрене на клони, преместването и премахването на растителност, за която има писмено разрешение от Община Бургас се извършва за сметка на собственика и/или на заинтересованото лице.

(6) Дървесината, добита вследствие премахване, отрязване, кастрене на растителност се изнася след маркиране и издаване на транспортен билет за дървесина и вършина от органите по озеленяване при Община Бургас. Районът се почиства от целия дървесния отпад.

(7) Общинските органи по озеленяване организират и координират премахването, отрязването и кастренето на растителността, в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Бургас.

Чл.24. (1) Искане за издаване на разрешение за отсичане, изкореняване, преместване, кастрене, се подава до кмета на Община Бургас от собственика на имота, или от заинтересовани физически или юридически лица или упълномощени от тях лица. Исканията за премахване на растителност в съсобствен имот следва да бъдат направени от всички съсобственици в имота.

(2) Към заявлението се прилага копие от документа за собственост на имота, ситуация от одобрен инвестиционен проект със заснета и описана засегнатата дълготрайна декоративна дървесна и храстова растителност, санитарна експертиза на същата. квитанция за внесено обезщетение.

(3) Исканията и приложените към тях документи се разглеждат от органите по озеленяване и оправомощени лица и експерти от кмета на община Бургас, разглеждат подадените заявления, извършват оглед на място и съставят констативен протокол.

(4) Въз основа на констатациите и приложената санитарна експертиза за състоянието на растителността, кметът или оправомощено от него длъжностно лице издава разрешение или мотивиран отказ за отсичане.

Чл.25. (1) При издаване на разрешение за отсичане, изкореняване на дълготрайните декоративни дървета, предвид невъзможност за запазване с проектното решение в имоти, собственост на общината или придобити от инвеститора общински или държавни имоти с цел строителство, към искането за издаване на разрешение за строеж се прилага документ за внесено обезщетение на база изготвена оценка на растителността подлежаща на премахване изчислено в еднократен размер съгласно Приложение №4 към настоящата Наредба. В разрешението се вписва размера на обезщетението.

(2) Преди издаване на разрешението за отсичане за установения брой дървета, подлежащи на премахване се представя документ за проведена процедура по чл.63 от ЗУТ и внесено обезщетение съгласно тарифата на Община Бургас по Приложение №4 от настоящата наредба.

(3) Не се прави оценка и не се заплаща обезщетение за премахване на дълготрайна растителност в следните случаи:

1. Премахване на растителност в частен имот;

2. Премахване на установени дълготрайни декоративни дървета в лошо фито-санитарно състояние;

3. Премахване на плодна растителност с изключение на декоративни плодни форми.

Чл.26. Не се издава разрешение за отсичане на плодна растителност с изключение на декоративни форми на плодни

Глава V

КОНТРОЛ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.27. Контролната дейност по тази наредба се осъществява от служители от общинската администрация, определени със заповед на кмета на общината.

Чл.28.Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда и в сроковете на Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.29. (1) За всички причинени вреди на елементите на зелената система на Община Бургас, виновните лица, освен глоба или имуществена санкция, дължат обезщетение, равняващ се на размера необходим за възстановяването им.

(2) Не се дължи обезщетение, когато се премахват дървета, които в резултат на природни бедствия, аварии и др. създават непосредствена опасност за живота и здравето на гражданите.

(3) Замърсени участъци на озеленени площи по чл. 61, ал. 4 от ЗУТ се почистват от нарушителите за тяхна сметка. При отказ това се извършва от специализираните фирми, поддържащи озеленените площи по съответните териториални структури на Община Бургас, за сметка на нарушителите.

Чл.30. (1) За нарушенията и неспазване предписанията на контролните органи по тази наредба на физическите лица, се налага административно наказание – глоба в размер от 20 лева до 5000 лева, а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100 лева до 50 000 лева.

(2) Конкретният размер на глобата или санкцията за всяко отделно нарушение се определя от наказващия орган съобразно тежестта на нарушението, вината на нарушителя и имотното му състояние.

(3) За повторно нарушение се налага глоба, съответно имуществена санкция в двоен размер.

Чл.31. Наказателните постановления се издават от кмета на общината или от упълномощени от него длъжности лица по чл.27.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. По смисъла на тази наредба:

1. „Декоративна растителност” (вегетативни елементи) е цялото декоративно растително разнообразие – дървета, храсти, цветя и треви включени в озеленените площи в насажденията по алеи, улици и площади и в недвижимите имоти на държавата, общината, юридически и физически лица. Дълготрайна декоративна растителност са всички местни и чуждоземни декоративни видове широколистни и иглолистни дървета и храсти.

2. „Органи по озеленяването“ – експерти и специалисти – ландшафтни архитекти и други, на които с длъжностна характеристика е възложено да извършват дейности, свързани с организиране, контрол и опазване на зелената система.

3. „Зелена система“ – съвкупност от озеленени площи с дълготрайна декоративна дървесна и храстова растителност, цветя, тревни площи, както и архитектурни елементи на оборудване – фонтани, питейни фонтанки, чешми, кашпи, пейки, игрални кътове, паркови кошчета, разположени в територията на благоустроените пространства.

4. „Интензитет (степен) на поддържане” – повторяемостта на видовете дейности, според технологичните нормативи и карти за определената категория озеленена площ описани в Приложение №2.

5. „Технологични норми” за поддържане на паркове, градини и лесопаркове – Заповед № 107/22.02.1980г. на МРРБ.

6.  „Санитарна експертиза“ – експертиза за състоянието на дълготрайни декоративни дървета и дървета с историческо значение се изготвя от специалист –  арборист, ландшафтен архитект, лесоинженер в обем и минимално съдържание съгласно Приложение №1.

§ 2. Отстоянията на дълготрайната декоративна дървесна и храстова растителност от въздушни електропроводи и др. енергийни обекти се определят, съгласно Наредба № 16 за сервитути на енергийните обекти (ДВ бр.88/08.10.2004 г,  бр. 75/29.09.2015 г.).

ПРЕХОДНИ РАЗПОРЕДБИ ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§3.Тази наредба се приема на основание, чл.62, ал.10 от Закона за устройство на територията и чл.76, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс.

§4. Тази наредба отменя Наредбата за изграждане, поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас, приета с Решение №46 по Протокол №12 от 18.09.08г. на Общински Съвет – гр. Бургас.

Председател на Общински съвет – Бургас:

Костантин Луков

Секретар на Община Бургас:

Божидар Кънчев

Приложение №1

Към чл.7, ал.2

Формуляр за санитарна експертиза на дърво

Възложител/собственик:……………………………………………………………..…………………………………………………………

Дата:…………………………………………………….Час:……………………………

Адрес/Местонахождение на дървото. ………………………………………………………………………………………………….

Дърво №…………………………………………………………………………………….

Вид на дървото ………………………………………………………………………………………………… /латинско, българско/

диаметър на височина 1м…………… височина ………………….диаметър на короната……………………………….

Оценяващ(и)……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Сезон, описание за времето, приблизителна температура  ………………………………………………………………..

Използвани специализирани инструменти при оценка на дървото експертизата……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Оценка

| № | Описание | Зона на дърво,ствол,корона |  |  | Обитаемост преминаване на хора,спрямо местоположението 1-рядко 2-понякога 3-често 4-постоянно | Подлежи на изместване с коренова бала. | Неможе да бъде изместено. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | При основа на ствол,корени | До височина 1м,на ствола | На височина над 1м ствол |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |

Фактори за дървото

История на дървото и предишни проблеми: …………………………………………………………………………..да /не

Топография: – Равен терен /почти равен:…………………………… Наклонен терен:…...……………………………% Изложение:……………………………..

Предишни промени: Няма……Има……:При разчистване на обекта……../Промяна в хидрологията

на почвата      Рязане на корени…

Опишете ги: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Състояние на почвата: Терена е с голям хумустен хоризонт естествена почва….. Терена е с насипана почва…..Почвата е постояно напоена…..Плитка почва…..Сбита почва…..Наличие на плочник върху корените…..____%

Опишете: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Главна посока на вятъра за района в които папада дървото …………………………………………………………….

Общи метеорологични условия: Силни ветрове..... Лед….. Обилен дъжд…..

Опишете…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Здраве на дървото и Профил на дървесния вид

Жизненост: Ниска….. Нормална….. Висока…..

Листа на короната: Има/Няма (сезон на обследването)….. Няма (мъртви листа)……

Нормални ___ % Зелени ___   % Нетипично оцветени, сухи ___%

Биотични фактори: /вредители,гъби и др./……………………………………………………………………………………………….

Абиотични фактори:/светлина,топлина,вода,въздух,почва/………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..….

Органи на дървесния вид: Клони/ Ствол/ Корени/Опишете ги:……………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Фактори на натоварване

Излагане на вятър на дървото: Защитено….. Частично….. Изцяло….. Вятърен тунел…..

друго:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Относителен размер на короната: Малка….. Средна….. Голяма

Гъстота на короната: Рядка….. Нормална….. Гъста….. Вътрешни клони: Малко….. Нормално….. Много…..

Увивни растения/Имел/Мъх: ……………………………………………………………………………………………………………….

Скорошни или планувани промени във факторите на натоварване: ………………………………………………..

Дефекти по дървото и Условия, влияещи върху шансовете за оцеляване

Корона:						Клони:

Небалансирана корона: да/не ПЖК/LCR ___%	Пукнатини по клони: да/не …….брой

Мъртви клон(к)и да/не___% Макс d___		Наранявания от гръм: да/не …..

Счупени/Висящи да/не общ брой___Макс d___	Слаби в-ки на клоните:….. Липсващи клони:

Гнезда: да/не ….. брой

Стърчащи клони: да/не				Предишни проблеми с клони: да/не

Подрязване: да/не

Почистена корона….. Изтънена….. Повдигната 	Мъртва/липсваща кора ….

Намалена….. Водни леторасли….. Едностранна	Гниене:….. Туморни образования:…..

Изнесена на страна….. Симетрична корона …..	Бодли: ….. Чепове:…..

Друга …..						Нараняване….. Гниене на беловината…..

Повреди:….. Наранявания в сърцевината…..

Растеж: ………………………………………………………………

Основни притеснения ……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Натоварване върху дефект:	Няма….. Слабо….. Средно….. Значително……………………………………………….

| – Ствол – Мъртъв/липсващ ствол….. Необичайна текстура/цвят на ствола….. Други стъбла от основа….. Веобразна кора….. Пукнатини…..Нараняване/гниене на беловината….. Туморни образувания….. Бодли….. Чепове….. Слизотечение….. Повреда от гръм….. Повреда на сърцевината….. Повреди/Гъби….. Хралупи….. Гнезда ….. брой Обиколка на хралупа/дупка…………… Дълбочина………………………………………. Слабо заостряне Тънка __*Поправена?..... Растеж__________________________________ Основни притеснения ____________________ ________________________________________ Натоварване върху дефект Няма….. Слабо….. Средно….. Значително….. Шанс за получаване на проблем Малко вероятно….. Възможно….. Силно вероятно….. Несъмнено | – Корени и коренова шийка , при основа на стъблото– Заровена/скрита шийка….. Дълбочина ….. Пръстен на стеблото….. Мъртви….. Изгнили….. Повреди/гъби….. Слизотечение….. Дупки….. % обиколка Пукнатини…… Отрязани/повредени корени…… Разстояние от ствола…………… Повдигане на плочи от корените….. Слабост на почвата….. Растеж__________________________________ Основни притеснения ____________________ ________________________________________ Натоварване върху дефект Няма….. Слабо….. Средно….. Значително….. Шанс за получаване на проблем Малко вероятно…... Възможно….. Силно вероятно…… Несъмнено |
| --- | --- |

# Приложение № 2

Към чл.15, ал.2

Технологична карта за поддържане на озеленените площи.

Видове категории на поддържане на озеленените площи спрямо Наредба за изграждане поддържане и опазване на зелената система на Община Бургас

І категория – представително (интензивно поддържане). Това са ограничени по размер паркоустройствени обекти от национално или общоградско значение, или част от тях в представителните зони на населените места предимно разположени в централните градски части.

Включва озеленените площи за широко обществено ползване със силно представителни и функции, най-често използваните и посещаемите озеленени площи в административният център на града: паркове, градини, скверове, улично озеленяване, (съгласно чл. 61, ал.(1), от ЗУТ) разположени на територията на централна градска част Структурните елементи на озеленените площи са вегетативните и невегетативните елементи на озеленените площи  според категорията на поддържане  : - Поддръжката на озеленените площи в 3 аспекта:

- Текущо поддържане

- Текущ ремонт

- Основен ремонт

В зависимост от повторяемостта на извършване на манипулациите по поддържането на озеленените площи – представително (интензивно) поддържаните площи се включват следните манипулациите за една календарна година:

за вегетативните площи:

- поддържане на тревни площи:

1.презатревяване на тревни площи (с тревни смески или чимове) - до 5 пъти годишно,

2.косене на тревни площ – до 20 пъти, (първа коситба март месец)

3.подхранване на тревни площи с минерални, органо-минерални и органични торове - до 5 пъти годишно, но не по-късно от месец август),

4.механична обработка на почвата (аериране) - до 5 пъти годишно,

5.борба с плевелите, вредителите и болестите по тревният чим - до 5 пъти годишно със химически средства,

6.поддържане на тревният бордюр около алеи, цветни фигури, храстови масиви, дървета - до 36 пъти годишно

7.почистване на тревни площи от шума – до 56 пъти годишно ( за периода септември –март)

8.почистване на тревни площи от битови отпадъци – до 96 пъти годишно

- декоративни дървета и храсти:

1.засаждане на дървесно-храстова растителност – 1 път годишно за конкретна озеленена площ

Срокове на засаждане:

есенно засаждане – началото на м. октомври до началото на месец декември ( за 	фиданки на гол корен); от средата на м.август до средата на м. октомври (за 	фиданки с бала пръст)

пролетно засаждане – от м.март до началото на м.май ( за фиданки на гол 	корен); от м.февруари до средата на м. април ( за фиданки с бала пръст).

Общо правило при засаждането на дървесни и храстови фиданки е да се 	извършва в незамръзнала почва при минимална температура на въздуха над 3°С.

3. текуща и ежегодна обработка на почвата около дърветата и храстите

1.обработка на почвата около дърветата и храстите (окопаване и разрохкване на почвата) – до 24 пъти годишно

2.торене  на дървесно-храстова растителност с минерални, органо-минерални и органични торове – до 3 пъти годишно

Забележка: Внасянето на торовете става 3-4 месеца преди вегетацията на растенията.

3.поливане – до 26 пъти годишно ( в зависимост от климатичните особености на района).

4.резитба на дървесно-храстова растителност – до 10 пъти годишно (в зависимост  от декоративният вид на растението и вида проведена резитба)

Видове резитби са:

- с цел оформяне на корона

- с цел усилване на цъфтежа

- с цел подмладяване

- живи плетове с различни форми

- санитарна резитба

1.зазимяване на дървесно-храстова растителност ( за видове с екзотичен характер) - 1 път годишно (извършва се октомври – ноември)

2.отзимяване на дървесно-храстова растителност ( за видове с екзотичен характер) - 1 път годишно (извършва се март - април)

3.грижи за наранени и загнили дървета – 1 път годишно

4.химична и механична борба с болести и вредители  по дървесни и храстови видове – до 3 пъти годишно

- грижи за рози

1.обработка на почвата за засаждане – 1 пъти годишно

2.наторяване на почвата – до 4 пъти годишно

засаждане на рози  - 1 път годишно

3.текуща обработка на почвата, прекопаване, разрохкване и отстраняване на плевели – до 12 пъти годишно

4.поливане на рози – до 26 пъти годишно ( в зависимост от климатичните особености на района).

5.резитба на рози  - до 4 пъти годишно ( в зависимост от вида на розата)

6.зазимяване на рози – 1 път годишно ( от края на октомври до началото на ноември)

7.отзимяване на рози – 1 път годишно ( от средата на март до средата на април)

- цветя – основните грижи за цветята са: засаждане, торене, плевене, разрохкване, прикрепване, прекопаване, поливане, подрязване, премахване на прецъфтели цветове, смяна на цветята, попълване, борба с болести и вредители.

Основни групи цветя:

едногодишни –летни

многогодишни, използвани като двегодишни (пролетно цъфтящи)

многогодишни, използвани като многогодишни (перенни)

1.засаждане на цветя – до 2 пъти годишно (есенно-зимно зацветяване и пролетно –лятно зацветяване)

Срокове за засаждане:

едногодишни –летни (от края на април до края на май)

многогодишни, използвани като двегодишни (пролетно цъфтящи)-(от месец април до месец март)

многогодишни, използвани като многогодишни (перенни)-(от месец април до месец март)

2.наторяване с механична обработка на почвата - до 5 пъти годишно

3.поливане на цветя – до 26 пъти годишно ( в зависимост от климатичните особености на района по поливна норма)

4.плевене на цветята – до 24 пъти годишно

5.прекопаване, прашене, разрохкване на цветя – до 24 пъти годишно

6.резитба (пензиране) на цветя – до 10 пъти годишно

7.попълване на цветни фигури - до 6 пъти годишно

8.изкореняване на цветята  - 1 път годишно

за невегетативните структурни елементи в озеленените площи -2 типа:І група-алеи, площадки, настилки, и др., настлани площи, и ІІ група - архитектурни, декоративни елементи и съоръжения.

Поддържането на настланите площи се заключва в почистване, текущ ремонт и основен ремонт.

І група-алеи, площадки, настилки, и др.

1.почистване на алеи и настилки (ръчно и машинно) – до 48 пъти годишно.

2.почистване на алеи и настилки от трева (тесане и пръскане с хербициди)- до 10 пъти годишно

3.поддържане през зимата (почистване от сняг и лед) – до 10 пъти годишно, спрямо климатичните особености на района.

4.изхвърляне на кошчета за отпадъци – до 144 пъти годишно

5.измиване на алеи и площадки – до 3 пъти годишно

поддържане на архитектурни елементи и съоръжения

ІІ група - архитектурни, декоративни елементи и съоръжения.

1.почистване на питейни фонтанки измиване – до 5 пъти годишно

2.зазимяване на питейни фонтанки – 1 път годишно

3.отзимяване на питейни фонтанки – 1 път годишно

4.профилактика на поливни системи – 1 път годишно

5.ремонт на паркова мебел – 1 път годишно

6.ремонт на детски площадки и детски съоръжения – 1 път годишно

Забележка:

В изброените по-горе дейности е посочен максималният брой повторяемост на манипулациите по поддържането на озеленените площи попадащи в тази категория. Озеленените площи трябва да бъдат охранявани.

За Община Бургас озеленени площи І категория – представително (интензивно поддържане) са, озеленените попадащи в централа градска част.

- ЦАУ„Приморие”

  - Сквер пред Община Бургас

  - Сквер пред Интер - хотел България

  - Градина Гаров площад

  - Градина до Областна управа

  - Градина до Стара поща – заключена между ул.”Цар Петър”, ул.”Хан Крум”, бул.”Иван Вазов”, Медицински център І

  - Градина до Стара поща – заключена между ул.”Съгласие”, „Цар Иван Шишман”, ул.”Цар Петър”, ул.”Милин Камък”

  - Градина опера - заключена между ул. „Хр. Ботев”, ул. „Фердинандова”, ул.”Шейново”, ул.”Цариградска”

  - Озеленена площ пред театъра „Адриана Будевска” – между сграда театър, ул.”Гладстон”, ул.”Цар Асен І”

  - Борисова градина – заключена между улици ул.”Ал. Стамболийски”, ул.”Гладтон”, ул.”Княз Борис”, ул.”Цар Калоян”

  - Сквер пред училище „Ив.Вазов” – заключен между ул.”Шейново”, ул.”В.Левски”, ул.”Л.Каравелов”, ул.”Хр. Ботев”

  - Градина Тройката (стара и нова част)

  - Сквер Руски Паметник - между улици „Ст.Стамболов” и ул.”Пиротска”

  - Сквер площад Баба Ганка – по ул. „Ст.Стамболов” и ул.”Аспарух”

  - Озеленени цветарници - фонтан бул.”Богориди” и ул.”П.Яворов”

  - Скверно пространство Дупките – ул. „Александровска”, ул. „Г.Кирков”, ул.Силистра

  - Озеленени площи около църква „Св.Св. Кирил и Методий”

ТД“Зора“

  - Проморски парк стара и нова част гр. Бургас

  - Други новоозлененени площи

ІІ категория  - оптимално поддържане, са паркоустройствени обекти или части от тях с голяма площ, от общоградско значение в централните зони на населените места, на обекти или части от тях необхванати от предната категория.

Включва озеленените площи за широко обществено ползване с рекреационни функции за краткотраен и дълготраен отдих: паркове, градини, скверове.

за вегетативните площи:

- поддържане на тревни площи:

1.презатревяване на тревни площи (с тревни смески или чимове) - до 2 пъти годишно,

2.косене на тревни площ – до 18 пъти, (първа коситба края на март началото на април)

3.подхранване на тревни площи с минерални, органо-минерални и органични торове - до 2 пъти годишно, но не по-късно от месец август),

4.механична обработка на почвата (аериране) - до 2 пъти годишно,

5.борба с плевелите, вредителите и болестите по тревният чим - до 3 пъти годишно със химически средства,

6.поддържане на тревният бордюр около алеи, цветни фигури, храстови масиви, дървета - до 30 пъти годишно

7.почистване на тревни площи от шума – до 50 пъти годишно ( за периода септември –март)

8.почистване на тревни площи от битови отпадъци – до 96 пъти годишно

- декоративни дървета и храсти:

1.засаждане на дървесно-храстова растителност – 1 път годишно за конкретна озеленена площ

Срокове на засаждане:

есенно засаждане – началото на м. октомври до началото на месец декември ( за 	фиданки на гол корен); от средата на м.август до средата на м. октомври (за 	фиданки с бала пръст)

пролетно засаждане – от м.март до началото на м.май ( за фиданки на гол 	корен); от м.февруари до средата на м. април ( за фиданки с бала пръст).

Общо правило при засаждането на дървесни и храстови фиданки е да се 	извършва в незамръзнала почва при минимална температура на въздуха над 3°С.

3. текуща и ежегодна обработка на почвата около дърветата и храстите

1.обработка на почвата около дърветата и храстите (окопаване и разрохкване на почвата) – до 20 пъти годишно

2.торене  на дървесно-храстова растителност с минерални, органо-минерални и органични торове – до 2 пъти годишно

Забележка: Внасянето на торовете става 3-4 месеца преди вегетацията на растенията.

3.поливане – до 26 пъти годишно ( в зависимост от климатичните особености на района).

4.резитба на дървесно-храстова растителност – до 8 пъти годишно (в зависимост  от декоративният вид на растението и вида проведена резитба)

Видове резитби са:

1.с цел оформяне на корона

2.с цел усилване на цъфтежа

3.с цел подмладяване

4.живи плетове с различни форми

5.санитарна резитба

5.зазимяване на дървесно-храстова растителност ( за видове с екзотичен характер) - 1 път годишно (извършва се октомври – ноември)

6.отзимяване на дървесно-храстова растителност ( за видове с екзотичен характер) - 1 път годишно (извършва се март - април)

7.грижи за наранени и загнили дървета – 1 път годишно

8.химична и механична борба с болести и вредители  по дървесни и храстови видове – до 3 пъти годишно

4. грижи за рози

1.обработка на почвата за засаждане – 1 пъти годишно

2.наторяване на почвата – до 2 пъти годишно

3.засаждане на рози  - 1 път годишно

4.текуща обработка на почвата, прекопаване, разрохкване и отстраняване на плевели – до 8 пъти годишно

5.поливане на рози – до 26 пъти годишно ( в зависимост от климатичните особености на района).

6.резитба на рози  - до 2 пъти годишно ( в зависимост от вида на розата)

7.зазимяване на рози – 1 път годишно ( от края на октомври до началото на ноември)

8.отзимяване на рози – 1 път годишно ( от средата на март до средата на април)

5. цветя – основните грижи за цветята са: засаждане, торене, плевене, разрохкване, прикрепване, прекопаване, поливане, подрязване, премахване на прецъфтели цветове, смяна на цветята, попълване, борба с болести и вредители.

Основни групи цветя:

едногодишни –летни

многогодишни, използвани като двегодишни (пролетно цъфтящи)

многогодишни, използвани като многогодишни (перенни)

1.засаждане на цветя – до 2 пъти годишно (есенно-зимно зацветяване и пролетно –лятно зацветяване)

Срокове за засаждане:

едногодишни –летни (от края на април до края на май)

многогодишни, използвани като двегодишни (пролетно цъфтящи)-(от месец април до месец март)

многогодишни, използвани като многогодишни (перенни)-(от месец април до месец март)

2.наторяване с механична обработка на почвата - до 3 пъти годишно

3.поливане на цветя – до 26 пъти годишно ( в зависимост от климатичните особености на района).

4.плевене на цветята – до 18 пъти годишно

5.прекопаване, прашене, разрохкване на цветя – до 18 пъти годишно

6.резитба (пензиране) на цветя – до 10 пъти годишно

7.попълване на цветни фигури - до 4 пъти годишно

8.изкореняване на цветята  - 1 път годишно

за невегетативните структурни елементи в озеленените площи -2 типа:І група-алеи, площадки, настилки, и др., настлани площи, и ІІ група - архитектурни, декоративни елементи и съоръжения.

Поддържането на настланите площи се заключва в почистване, текущ ремонт и основен ремонт.

І група-алеи, площадки, настилки, и др.

1.почистване на алеи и настилки (ръчно и машинно) – до 48 пъти годишно.

2.почистване на алеи и настилки от трева (тесане и пръскане с хербициди)- до 8 пъти годишно

3.поддържане през зимата (почистване от сняг и лед) – до 10 пъти годишно, спрямо климатичните особености.

4.изхвърляне на кошчета за отпадъци – до 144 пъти годишно

5.измиване на алеи и площадки – до 2 пъти годишно

поддържане на архитектурни елементи и съоръжения

ІІ група - архитектурни, декоративни елементи и съоръжения.

1.почистване на питейни фонтанки измиване – до 2 пъти годишно

2.зазимяване на питейни фонтанки – 1 път годишно

3.отзимяване на питейни фонтанки – 1 път годишно

4.профилактика на поливни системи – 1 път годишно

5.ремонт на паркова мебел – 1 път годишно

6.ремонт на детски площадки – 1 път годишно

Забележка:

В изброените по-горе дейности е посочен максималният брой повторяемост на манипулациите по поддържането на озеленените площи попадащи в тази категория. Озеленените площи трябва да бъдат охранявани.

За Община Бургас озеленени площи ІІ категория – оптимално поддържане са:

ЦАУ”Зора”

- Приморски парк – стара и нова част.

- Нови благустроени площи

ІІІ категория  - средно поддържане – по-голямата част от обектите или части от обектите предназначени за ежедневен и краткотраен отдих – районни паркове и градини, скверове, улично озеленяване на териториите на комплексите.

за вегетативните площи:

- поддържане на тревни площи:

1.презатревяване на тревни площи (с тревни смески или чимове) - до 1 пъти годишно,

2.косене на тревни площ – до 8 пъти, (първа коситба април-май месец)

3.подхранване на тревни площи с минерални, органо-минерални и органични торове - до 1 пъти годишно, но не по-късно от месец август),

4.механична обработка на почвата (аериране) - до 1 пъти годишно,

5.борба с плевелите, вредителите и болестите по тревният чим - до 1 пъти годишно със химически средства,

6.поддържане на тревният бордюр около алеи, цветни фигури, храстови масиви, дървета - до 20 пъти годишно

7.почистване на тревни площи от шума – до 40 пъти годишно ( за периода септември –март)

8.почистване на тревни площи от битови отпадъци – до 86 пъти годишно

- декоративни дървета и храсти:

1.засаждане на дървесно-храстова растителност – 1 път годишно за конкретна озеленена площ

Срокове на засаждане:

есенно засаждане – началото на м. октомври до началото на месец декември ( за 	фиданки на гол корен); от средата на м.август до средата на м. октомври (за 	фиданки с бала пръст)

пролетно засаждане – от м.март до началото на м.май ( за фиданки на гол 	корен); от м.февруари до средата на м. април ( за фиданки с бала пръст).

Общо правило при засаждането на дървесни и храстови фиданки е да се 	извършва в незамръзнала почва при минимална температура на въздуха над 3°С.

3. текуща и ежегодна обработка на почвата около дърветата и храстите

1.обработка на почвата около дърветата и храстите (окопаване и разрохкване на почвата) – до 15 пъти годишно

2.торене  на дървесно-храстова растителност с минерални, органо-минерални и органични торове – до1 пъти годишно

Забележка: Внасянето на торовете става 3-4 месеца преди вегетацията на растенията.

3.поливане – до 26 пъти годишно ( в зависимост от климатичните особености на района).

4.резитба на дървесно-храстова растителност – до 6 пъти годишно (в зависимост  от декоративният вид на растението и вида проведена резитба)

Видове резитби са:

1. с цел оформяне на корона

2. с цел усилване на цъфтежа

- с цел подмладяване

- живи плетове с различни форми

- санитарна резитба

5.зазимяване на дървесно-храстова растителност ( за видове с екзотичен характер) - 1 път годишно (извършва се октомври – ноември)

6.отзимяване на дървесно-храстова растителност ( за видове с екзотичен характер) - 1 път годишно (извършва се март - април)

7.грижи за наранени и загнили дървета – 1 път годишно

8.химична и механична борба с болести и вредители  по дървесни и храстови видове – до 3 пъти годишно

4. грижи за рози

1.обработка на почвата за засаждане – 1 пъти годишно

2.наторяване на почвата – до 1 пъти годишно

3.засаждане на рози  - 1 път годишно

4.текуща обработка на почвата, прекопаване, разрохкване и отстраняване на плевели – до 6 пъти годишно

5.поливане на рози – до 26 пъти годишно ( в зависимост от климатичните особености на района).

6.резитба на рози  - до 2 пъти годишно ( в зависимост от вида на розата)

7.зазимяване на рози – 1 път годишно ( от края на октомври до началото на ноември)

8.отзимяване на рози – 1 път годишно ( от средата на март до средата на април)

5.цветя – основните грижи за цветята са: засаждане, торене, плевене, разрохкване, прикрепване, прекопаване, поливане, подрязване, премахване на прецъфтели цветове, смяна на цветята, попълване, борба с болести и вредители.

Основни групи цветя:

едногодишни –летни

многогодишни, използвани като двегодишни (пролетно цъфтящи)

многогодишни, използвани като многогодишни (перенни)

1.засаждане на цветя – до 2 пъти годишно (есенно-зимно зацветяване и пролетно –лятно зацветяване)

Срокове за засаждане:

едногодишни –летни (от края на април до края на май)

многогодишни, използвани като двегодишни (пролетно цъфтящи)-(от месец април до месец март)

многогодишни, използвани като многогодишни (перенни)-(от месец април до месец март)

2.наторяване с механична обработка на почвата - до 2 пъти годишно

3.поливане на цветя – до 26 пъти годишно ( в зависимост от климатичните особености на района).

4.плевене на цветята – до 12 пъти годишно

5.прекопаване, прашене, разрохкване на цветя – до 10 пъти годишно

6.резитба (пензиране) на цветя – до 10 пъти годишно

7.попълване на цветни фигури - до 4 пъти годишно

8.изкореняване на цветята  - 1 път годишно

за невегетативните структурни елементи в озеленените площи -2 типа:І група-алеи, площадки, настилки, и др., настлани площи, и ІІ група - архитектурни, декоративни елементи и съоръжения.

Поддържането на настланите площи се заключва в почистване, текущ ремонт и основен ремонт.

І група-алеи, площадки, настилки, и др.

1.почистване на алеи и настилки (ръчно и машинно) – до 48 пъти годишно.

2.почистване на алеи и настилки от трева (тесане и пръскане с хербициди)- до 4 пъти годишно

3.поддържане през зимата (почистване от сняг и лед) – до 8 пъти годишно, спрямо климатичните особености.

4.изхвърляне на кошчета за отпадъци – до 144 пъти годишно

5.измиване на алеи и площадки – до 1 пъти годишно

поддържане на архитектурни елементи и съоръжения

ІІ група - архитектурни, декоративни елементи и съоръжения.

1.почистване на питейни фонтанки измиване – до 2 пъти годишно

2.зазимяване на питейни фонтанки – 1 път годишно

3.отзимяване на питейни фонтанки – 1 път годишно

4.профилактика на поливни системи – 1 път годишно

5.ремонт на паркова мебел – 1 път годишно

6.ремонт на детски площадки – 1 път годишно

Забележка: В изброените по-горе дейности е посочен максималният брой повторяемост на манипулациите по поддържането на озеленените площи попадащи в тази категория. Определени озеленените площи от тази група трябва да се охраняват.

За Община Бургас озеленени площи ІІІ категория – средно поддържане са:

ЦАУ”Приморие”

- Озеленени площи ул.”Цар Симеон І”

- Сквер източно от сградата на „Окръжен съд и прокуратура”заключен между ул.”Цар Иван Шишман”, ул.”Цар Асен І”, ул.”Шейново”, ул.”Патриарх Евтимий”

- Озеленена площ около църква „Св. Богородица”, заключена между ул.”Митрополит Симеон”, „Г.Шогунов”, ул. „К.Фотинов”

- Нови благустроени площи

ЦАУ”Зора”

- Районен парк „Лазур” к-с”Лазур” – заключен между улици ул.”К.Величков”, ул.”Калофер”

- Градина Родопи к-с „Бр.Миладинови”.

- Скверно пространство до ЦДГ №6 – заключено между ул.”В.Михайлов”, ул.”Шар планина”, к-с ”Бр. Миладинови”

- Скверно пространство до библиотека „П.Яворов”, заключено между улица „Одрин”, ул.”Искър” к-с”Бр. Миладинови”

- Озеленена площ Нова поща по ул.”Ст.Стамболов”

- Скверно пространство пред бл. 57между ул.”Одрин” и бул.”Струга” к-с”Братя Миладинови”

- Разделителна ивица бул.”Стефан Стамболов” между сграда на ОРБ-Бургас и Военна болница

- Разделителна ивица бул. „Демокрация” между сграда на ОРБ-Бургас и бул.”Сан Стефано”

- Разделителна ивица ул. „Адам Мицкевич”между бул.”Демокрация” и ул.”Д.Димов”

- Озеленена площ между бл.77, бл.2, и бл.1 к-с”Лазур” и бул.”Демокрация”

- Озеленена площ Войнишки паметник между бул. „Демокрация” и ул.”Д.Димов”

- Нови благустроени площи

ЦАУ „Изгрев”

  - Районен парк „Изгрев” к-с”Изгрев”

  - Районен парк „Изток” к-с ”Изгрев”

  - Разделителна ивица от кръгово кръстовище х-л „Мираж” до ОРБ Бургас и кръгово кръстовище пред х-л „Мираж”-бул.”Ст.Стамболов”, бул.”Н.Петков”

  - Разделителна ивица ул.”Транспортна” и кръгови кръстовища бул.”Ст. Стамболов”, път І-6, път І-9, ул.”Д.Димов”

  - Разделителна ивица бул.”Никола Петков”

  - Скверно пространство кв. Сарафово заключено между ул.”Ангел Димитров”, ул.”Комсомолска”, ул.”Твърдица”.

  - Скверно пространство кв. Сарафово заключено между ул.”Ангел Димитров”, ул.”Шейново”, ул.”Ради Николов”

  - Нови благустроени площи

ЦАУ „Освобождаване”

1. Районен парк „ Изгрев”к-с”Славейков”

2. Районен парк „Славейков”, к-с”Славейков”

3. Територията около РУМ „Младост”

- Разделителна ивица по бул.”Ст. Стамболов” в участъка между кръгово кръстовище вход „ВХТИ” и кръгово кръстовище до х-л „Мираж”

5.Разделителна ивица бул.”Професор Якимов”

- 6. Разделителна ивица бул.”Янко Комитов”

- Нови благустроени площи

ЦАУ”Възраждане”

  - Районен парк „Меден Рудник” Зона Б, ж.р. „М.Рудник”

  - Междублоково пространство бл.411-414, Зона А, ж.р.”М.Рудник”

  - Озеленено пространство около бл.122 Зона В ж.р.”М.Рудник”

  - Районен парк „Победа”между улици „Чаталджа”, ул. „Индустриална”

  - Сквер Акациите между улици ул.”Борис Драганов”, ул.”Богомил”, ул.”М.Дойнов”, ул.”Пеликан”

  - Разделителна ивица по бул.”Тодор Александров”

  - Разделителна ивица по бул. „Захари Стоянов”

  - Озеленена площ скат пред бл. 414, 415,418,421, Зона А ж.р. „М.Рудник”

  - Разделителни ивица между зона А и зона Б ж.р. „М.Рудник”

  - Разделителна ивица между зона А,Б и зона Б, Г ж.р. „М.Рудник”

  - Нови благустроени площи

ЦАУ” Долно Езерово”

1.Сквер кв. Долно Езерово

2.Нови благустроени площи

Забележка: В изброените по-горе дейности е посочен максималният брой повторяемост на манипулациите по поддържането на озеленените площи попадащи в тази категория. За някой озеленените площи попадащи в тази група трябва да бъде предвидена охрана.

ІV категория - с частично поддържане за обекти в зависимост от вида на парковите елементи и степента на необходимите грижи за тях. Включва озеленените площи както за широко така и за ограничено обществено ползване паркове, градини, улично озеленяване, извънселищни паркове, лесопаркове, междублокови пространства, защитни насаждения, залесителни пояси, спортни комплекси, гробищни паркове, ботанически градини, дендрариуми.

В тази категория попадат : междублокови и вътрешно-квартални пространства, залесителни пояси в който част от вегитативните елементи липсват, поради което са изключени като позиции в технологичната карата.

за вегетативните площи:

1.поддържане на тревни площи:

1.презатревяване на тревни площи (с тревни смески или чимове) - до 1 пъти годишно,

2.косене на тревни площ – до 4 пъти, (първо косене месец май)

3.почистване на тревни площи от шума – до 10 пъти годишно ( за периода септември –март)

4.почистване на тревни площи от битови отпадъци – до 12 пъти годишно

2.декоративни дървета и храсти:

1.засаждане на дървесно-храстова растителност – 1 път годишно за конкретна озеленена площ

Срокове на засаждане:

есенно засаждане – началото на м. октомври до началото на месец декември ( за 	фиданки на гол корен); от средата на м.август до средата на м. октомври (за 	фиданки с бала пръст)

пролетно засаждане – от м.март до началото на м.май ( за фиданки на гол 	корен); от м.февруари до средата на м. април ( за фиданки с бала пръст).

Общо правило при засаждането на дървесни и храстови фиданки е да се 	извършва в незамръзнала почва при минимална температура на въздуха над 3°С.

3. текуща и ежегодна обработка на почвата около дърветата и храстите - за този вид категория не се извършва такава обработка, само за новозасадени дървета и храсти в такива площи до втората година

1.резитба на дървесно-храстова растителност – до 4 пъти годишно (в зависимост  от декоративният вид на растението и вида проведена резитба)

Видове резитби са:

1.с цел оформяне на корона

2.с цел усилване на цъфтежа

3.с цел подмладяване

4.живи плетове с различни форми

5.санитарна резитба

2.грижи за наранени и загнили дървета – 1 път годишно

3.химична и механична борба с болести и вредители  по дървесни и храстови видове – до 3 пъти годишно

4. грижи за рози

1.обработка на почвата за засаждане – 1 пъти годишно

2.наторяване на почвата – до 1 пъти годишно

3.засаждане на рози  - 1 път годишно

4.текуща обработка на почвата, прекопаване, разрохкване и отстраняване на плевели – до2 пъти годишно

5.поливане на рози – до 26 пъти годишно ( в зависимост от климатичните особености на района).

6.резитба на рози  - до 1 пъти годишно ( в зависимост от вида на розата)

7.зазимяване на рози – 1 път годишно ( от края на октомври до началото на ноември)

8.отзимяване на рози – 1 път годишно ( от средата на март до средата на април)

5.цветя – основните грижи за цветята са за тази категория поддържане и озеленените площи включени в нея не се зацветяват

за невегетативните структурни елементи в озеленените площи -2 типа:І група-алеи, площадки, настилки, и др., настлани площи, и ІІ група - архитектурни, декоративни елементи и съоръжения.

Поддържането на настланите площи се заключва в почистване, текущ ремонт и основен ремонт.

І група-алеи, площадки, настилки, и др.

1.почистване на алеи и настилки (ръчно и машинно) – до 12 пъти годишно.

2.почистване на алеи и настилки от трева (тесане и пръскане с хербициди)- до 4 пъти годишно

3.поддържане през зимата (почистване от сняг и лед) – до 8 пъти годишно, спрямо климатичните особености.

4.изхвърляне на кошчета за отпадъци – до 96 пъти годишно

5.измиване на алеи и площадки – до 1 пъти годишно

поддържане на архитектурни елементи и съоръжения

ІІ група - архитектурни, декоративни елементи и съоръжения.

1.почистване на питейни фонтанки измиване – до 2 пъти годишно

2.зазимяване на питейни фонтанки – 1 път годишно

3.отзимяване на питейни фонтанки – 1 път годишно

4.профилактика на поливни системи – 1 път годишно

5.ремонт на паркова мебел – 1 път годишно

6.ремонт на детски площадки – 1 път годишно

Забележка: В изброените по-горе дейности е посочен максималният брой повторяемост на манипулациите по поддържането на озеленените площи попадащи в тази категория. Определени озеленените площи от тази група трябва да се охраняват. За някой озеленените площи попадащи в тази група трябва да бъде предвидена охрана.

За Община Бургас озеленени площи ІV категория – частично поддържане - тук се включват всички междублокови пространства на територията на комплексите, както и следните озеленени площи:

ЦАУ „Изгрев”

Парк Езеро

Залесителен пояс ул.”Транспортна”

Разделителна ивица и пътен възел „Север”- Каблешково път І-9 от ул.”Транспортна” до Военно-почивен дом кв. Сарафово

Залесителен пояс парк ул.”Д.Димов”

Залесителен пояс бул.”Никола Петков”

Залесителен пояс ул.”Стефан Стамболов”

И други нови озеленени площ

ЦАУ”Освобождение”

Лесопарк Минерални Бани

Залесителен пояс по бул.”Проф. Яким Якимов”

Залесителен пояс по бул.”Стефан Стамболов” к-с”Славейков”

Залесителен пояс по ул.”Одрин”

Залесителен пояс по ул.”Лазар Маджаров”

Улично озеленяване и живи плетове бул.”Струга”

Фондови жилища

Сквер кв.Лозово

Сквер до кметство кв. Ветрен

И други нови озеленени площ

ЦАУ”Зора”

Озеленени площи пред бл.117 к-с”Бр. Миладинови” и бул.”Демокрация”

Озеленена площ пред бл. 72 к-с”Бр.Миладинови” и ул.”Стефан Стамболов”

Залесителен пояс ул.”Д.Димов”

И други нови озеленени площ

ЦАУ”Приморие”

Лесопарк Отманли

Сквер кв. Крайморие

Разделителна ивица път  І-9 и пътен възел кв.Крайморие

Озеленени площи по бул.”Булаир”

Озеленени площи бул.”Иван Вазов”

Озеленени площи ул.”Хр. Ботев”

Озеленени площи бул.”Мария Луиза”

И други нови озеленени площ

ЦАУ”Възраждане”

Залесителен пояс бул.”Тодор Александров”

Залесителен пояс бул.”Захари Стоянов”

Залесителен пояс ул.”Спортна”

Сквер до читалище кв. Горно Езерово

И други нови озеленени площ

Приложение № 3

Към чл.16

Приложение № 4

към чл.25                                   .

ТАРИФА ЗА РАЗМЕРА НА ОБЕЗЩЕТЕНИЯТА ЗА ПРИЧИНЕНИ ВРЕДИ НА ОЗЕЛЕНЕНИТЕ ПЛОЩИ И ДЪЛГОТРАЙНАТА ДЕКОРАТИВНА ДЪРВЕСНА И ХРАСТОВА РАСТИТЕЛНОСТ, ТРЕВНИ ПЛОЩИ И ЦВЕТЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС.

I. Размер на обезщетенията за причинени вреди на дълготрайната декоративна растителност:

| 1. Тревни площи за 1 м. кв. | - I кат. - 5 лв. - II кат. - 3 лв. |
| --- | --- |
| 2. Летни цветя за 1 м. кв. | - I кат. - 40 лв. |
| 3. Перенни цветя за 1 бр. | - 15 лв. |
| 4. Почвопокривна растителност за 1 м. кв. | - 2 лв. |
| 5. Жив плет – вечнозелен 1 м. л. | до 5 год. -120 лв. над 5 год. -250 лв. |
| 6. Жив плет – широколистен (листопаден) | до 5 год. - 80 лв. над 5 год. – 150 лв. |
| 7. Рози за 1 бр. | до 5 год. - 25 лв. над 5 год. - 50 лв. |
| 8. Листопадни широколистни храсти 1 бр. | до 5 год. - 30 лв. над 5 год. - 60 лв. |
| 9. Вечнозелени храсти 1 бр. | до 5 год. - 50 лв. над 5 год. - 100 лв. |
| 10. Дълготрайна декоративна широколистна дървесна растителност |  |
| а. Широколистна широкоразпространена дървесна растителност за 1бр. - айлант, акация, върба, топола, трепетлика | до 5.0 м – 50 лв. над 5.0 м - 150 лв. |
| б. Ценни дълготрайни декоративни широколистни дървета за 1бр. - бреза, ясен, каталпа, пауловния, бук, американски дъб, клен, липа, орех, конски кестен и др. | до 5.0 м – 100 лв. над 5.0 м - 300 лв. |
| 11. Дълготрайни декоративни иглолистни дървета |  |
| а. Широкоразпространени дълготрайни декоративни иглолистни дървесни видове за 1бр. - бял и черен бор, обикновен смърч, бяла ела, обикновена туя, хвойна и др. | до 4.0 м – 100 лв. до 7.0 м – 500 лв. над 7.0 м - 800 лв. |
| б. Редки и ценни видове за 1бр. - гинко билоба, лиственица, мура, сребриста ела, сребрист смърч, кедри, либоцедрус, тцуга, тис, кипарис, секвоя и други | до 4.0 м – 200 лв. до 7.0 м – 800 лв. над 7.0 м -1200 лв. |

За особено ценни и редки декоративни дълготрайни дървесни видове (иглолистни и широколистни) по преценка на експертизата се дължат обезщетения над 1200 лв.